ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ

NA DOSTAWĘ ŚMIECIARKI

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza oferty technicznej przez wpisanie nazwy producenta, typu/modelu pojazdu specjalistycznego oraz uzupełnienie kolumny „Dane techniczne oferowane”, poprzez wpisanie TAK lub wpisanie parametrów oferowanego pojazdu.

producent podwozia: ………………………………………………..…………………………..……………..………

producent zabudowy: ………………………………………………………………………………………………….

Typ/model: ………………………………………………………… Rok produkcji………………………………………

| I PODWOZIE |  |  | Dane techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podwozie fabrycznie nowe trzyosiowe 6x2 | Wymagane |  |
| 2 | Pierwsza oś – skrętna, druga oś – napędowa, ostania oś – skrętna, wleczona | Wymagane |  |
| 3 | Rozstaw osi pomiędzy pierwszą a drugą osią max. 3800 mm | Wymagane |  |
| 4 | Dopuszczalna masa całkowita podwozia 26000 kg; | Wymagane |  |
| 5 | Kierownica po lewej stronie | Wymagane |  |
| 6 | Kabina, minimum 3-miejscowa | Wymagane |  |
| 7 | Kabina dzienna bez leżanki z przestrzenią do dyspozycji załogi za fotelami | Wymagane |  |
| 8 | Brak zaworu EGR | Punkty 1 pkt. |  |
| 9 | Silnik wysokoprężny min. 320 KM, zasilanie – wtrysk bezpośredni; | Wymagane |  |
| 10 | Silnik spełniający normy emisji spalin zgodne z obowiązującymi przepisami minimum EURO 6 | Wymagane |  |
| 11 | Maksymalny moment obrotowy silnika min. 1500 Nm; | Wymagane |  |
| 12 | Minimalna pojemność skokowa 10000 cm3 | Wymagane |  |
| 13 | Skrzynia biegów automatyczna minimum 12 biegowa | Wymagane |  |
| 14 | Możliwości zmiany manualnej biegów | Wymagane |  |
| 15 | Wielostopniowy hamulec ciągłego działania | Wymagane |  |
| 16 | Promień zawracania w mm | Punktowany najmniejszy 1 pkt. |  |
| 17 | Osuszacz powietrza podgrzewany | Wymagane |  |
| 18 | Przystawka odbioru mocy spełniająca wymogi zabudowy od silnikowa | Wymagane |  |
| 19 | Sposób uruchamiania pompy prosty nie angażujący kierowcy realizowany poprzez łatwo dostępne przyciski (maksymalnie dwie czynności) nie wymagający używania głównej dźwigni hamulca postojowego. | Wymagane |  |
| 20 | Możliwość zainicjowania wypalania filtra cząstek stałych przez użytkownika | Wymagane |  |
| 21 | Możliwość wstrzymania automatycznego wypalania filtra cząstek stałych | Opcja 1 pkt. |  |
| 22 | Opony o rozmiarze315/80R22,5, na osi napędowej opony budowlane, na pozostałych osiach – opony do ruchu lokalnego | Wymagane |  |
| 23 | Przednie zawieszenie resory paraboliczne, dopuszczalna masa min. 8000 kg; | Wymagane |  |
| 24 | Stabilizator osi przedniej; | Wymagane |  |
| 25 | Tylne zawieszenie pneumatyczne, | Wymagane |  |
| 26 | Oś napędowa dopuszczalne obciążenie min. 12000kg | Wymagane |  |
| 27 | Oś wleczona, dopuszczalne obciążenie min.8000kg | Wymagane |  |
| 28 | Oś wleczona, podnoszona pneumatycznie | Wymagane |  |
| 29 | Stabilizator osi tylnej; | Wymagane |  |
| 30 | Regulacja pneumatyczna wysokości zawieszenia tylnego; | Wymagane |  |
| 31 | Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi; | Wymagane |  |
| 32 | Układ hamulcowy z systemem zapobiegającym blokowaniu się kół podczas hamowania ABS; | Wymagane |  |
| 33 | Hamulce tarczowe na wszystkich osiach; | Wymagane |  |
| 34 | Układ antypoślizgowy ASR; | Wymagane |  |
| 35 | Układ kontroli toru jazdy ESP | Wymagane |  |
| 36 | Komputer pokładowy z menu w języku polskim | Wymagane |  |
| 37 | Komputer z opcją kontrolującą terminy przeglądów dostosowany interwałami do przeznaczenia pojazdu | Wymagane |  |
| 38 | Zbiornik paliwa min 300 litrów z korkiem zamykanym na klucz; | Wymagane |  |
| 39 | Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego lub pokryty polimerową, bitumiczną warstwą ochronną co najmniej do ¾ wysokości | Wymagane |  |
| 40 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem; | Wymagane |  |
| 41 | Immobilizer | Wymagane |  |
| 42 | Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem; | Wymagane |  |
| 43 | Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym; | Wymagane |  |
| 44 | Klimatyzacja; | Wymagane |  |
| 45 | Ogrzewane lusterka wsteczne; | Wymagane |  |
| 46 | Elektrycznie regulowane lusterka wsteczne | Wymagane |  |
| 47 | Centralny zamek na pilota (pilot osobny) | Wymagane |  |
| 48 | Boczne belki przeciwnajazdowe | Wymagane |  |
| 49 | Oświetlenie zgodne z przepisami ruchu drogowego, | Wymagane |  |
| 50 | 2 pomarańczowe lampy ostrzegawcze na dachu kabiny w technologii LED | Wymagane |  |
| 51 | Lampy ostrzegawcze na dachu kabiny zabezpieczone siatką ochronną | Wymagane |  |
| 52 | Akumulatory 12V minimum 175Ah 2 szt; | Wymagane |  |
| 53 | Wyłącznik główny prądu; | Wymagane |  |
| 54 | Tachograf cyfrowy; | Wymagane |  |
| 55 | Radio z zestawem głośnomówiącym; | Wymagane |  |
| 56 | Kolor kabiny – pomarańczowy RAL 2011 lub biały RAL 9010 | Wymagane |  |
| 57 | Koło zapasowe z uchwytem mocującym do ramy lub luzem | Wymagane |  |
| 58 | 24 miesięczna gwarancja | Wymagane |  |
| 59 | Ostrzegawczy sygnał dźwiękowy, włączany wraz z uruchomieniem biegu wstecznego | Wymagane |  |
| 60 | Osłony reflektorów przednich | Wymagane |  |
| 61 | Zderzak przedni budowlany | Wymagane |  |
| 62 | Pas przeciwsłoneczny na przedniej szybie zamiennie z owiewką zewnętrzną przeciwsłoneczną | Wymagane |  |
| 63 | Osłony lamp tylnych | Wymagane |  |
| 64 | Kliny pod koła | Wymagane |  |
| 65 | Chlapacze przednie | Wymagane |  |
| 66 | Chlapacze tylne | Wymagane |  |
| 67 | Lista z rodzajami płynów eksploatacyjnych znajdującymi się w pojeździe w raz z normami | Wymagane |  |
| 68 | 2 komplety pokrowców na siedzenia | Wymagane |  |
| 69 | Lampy obrysowe w technologii LED | Wymagane |  |
| 70 | Ucho holownicze w tylnej części zabudowy do wyciągania pojazdu po ugrzęźnięciu | Opcja 1 pkt. |  |
| 71 | Gniazdo zapalniczki 12V min. 1 szt. | Wymagane |  |
| 72 | Gniazdo zapalniczki 24V min. 1szt. | Wymagane |  |
| 73 | Dwa trójkąty ostrzegawcze | Wymagane |  |
| 74 | Gaśnica proszkowa 6kg. produkcji polskiej z uchwytem, dostępna z zewnątrz pojazdu | Wymagane |  |
| 75 | Tablica wyróżniająca z symbolem „A” z przodu pojazdu | Wymagane |  |
| 76 | Apteczka spełniająca wymogi normy DIN 13164 | Wymagane |  |
| 77 | Dokument potwierdzający normę emisji spalin | Wymagane |  |
| 78 | Nieodpłatne przeglądy w okresie trwania gwarancji | Wymagane |  |

| II ZABUDOWA Zabudowa skrzyniowa z tylnym urządzeniem załadowczym, przeznaczona do opróżniania pojemników z gromadzonymi w nich odpadami komunalnym i transportu tych odpadów oraz odbioru i transportu odpadów wielkogabarytowych. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolor zbiornika – pomarańczowy RAL 2011 | Wymagane |  |
| 2 | Oznakowanie odblaskowe pojazdu zgodne z DIN 30710 | Wymagane |  |
| 3 | 2 pomarańczowe lampy ostrzegawcze w tylnej, górnej części zabudowy wykonane w technologii LED | Wymagane |  |
| 4 | Lampy ostrzegawcze zabezpieczone osłonami | Wymagane |  |
| 5 | Możliwość wyłączenia zabezpieczeń na linii podwozie zabudowa przywracające pełna mobilność podwozia celu zjazdu z rejonu w przypadku awarii zabudowy | Wymagane |  |
| III ZBIORNIK |  |  |  |
| 1 | Pojemność skrzyni ładunkowej 20-22m3 | Opcja 1 pkt. za każdy 1m3 pojemności powyżej 20m3 ale nie więcej niż 2 pkt. |  |
| 2 | Spust do odprowadzania odcieków z zaworem kulowym i szybkozłączem | Wymagane |  |
| 3 | Grubość bocznych ścian zbiornika | Minimum 3 mm |  |
| 4 | Grubość dna zbiornika – wykonanie ze stali trudnościeralnej Hardox lub tożsamej (mm) | Minimum 4 mm |  |
| 5 | Elastyczne połączenie zbiornika z ramą podwozia w części przedniej | Wymagane |  |
| 6 | Zbiornik szczelny | Wymagane |  |
| 7 | Uszczelka pomiędzy zbiornikiem a odwłokiem | Wymagane |  |
| IV ZASYP (ODWŁOK) |  |  |  |
| 1 | Mechanizm zagęszczający odpady | liniowo-płytowy |  |
| 2 | Stopień zagęszczania odpadów | minimum 6:1 |  |
| 3 | Pojemność skrzyni załadowczej | Minimum 2,1m3 |  |
| 4 | Grubość dna kosza zasypowego wykonanie ze stali trudnościeralnej Hardox lub tożsamej [mm] | Minimum 8 mm |  |
| 5 | Grubość ścian kosza zasypowego wykonanie ze stali trudnościeralnej Hardox lub tożsamej [mm] | Minimum 6mm |  |
| 6 | Płyta prasująca wykonana ze stali trudnościeralnej Hardox lub tożsamej | Wymagane |  |
| 7 | Wymagane obsługiwanie wymienionych cykli zagęszczania odpadów: ciągły, pojedynczy, ręczny | Wymagane |  |
| 8 | Minimalna szerokość załadunku dla opadów wielkogabarytowych | 1800 mm |  |
| 9 | Spust do odprowadzania odcieków z zaworem kulowym i szybkozłączem w odwłoku | Wymagane |  |
| 10 | Wysokość krawędzi załadunkowej do celów odbioru odpadów wielkogabarytowych (może być realizowane poprzez kalpę obniżającą krawędź załadunkową lub podobny system) | Punkt dla najniższej krawędzi 1 pkt. |  |
| 11 | Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów | Wymagane |  |
| V UKŁAD HYDRAULICZNY |  |  |  |
| Pompa układu hydraulicznego napędzana od przystawki silnikowej podwozia |  | Wymagane |  |
| VI PODNOŚNIK POJEMNIKÓW |  |  |  |
| 1 | Wrzutnik z pojedynczą belką |  |  |
| 2 | Wrzutnik podwójny umożliwiający niezależne od siebie opróżnianie dwóch pojemników 60 l, 80 l, 110 l, 120 l, 240 l. Bez stosowania czujników optycznych w całej zabudowie | Opcja 5 pkt. |  |
| 3 | Obsługiwane typy pojemników 60 l, 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 660 l, 1100 l | Wymagane |  |
| 4 | Otwieracz do półokrągłych klap pojemników 1100l | Wymagane |  |
| 5 | Opuszczanie otwieracza do klap pojemników 1100 l hydraulicznie, pneumatycznie lub elektrycznie | Wymagane |  |
| 6 | Minimalny czas opróżniania pojemnika z pełnym cyklem opróżnienia wanny zasypowej dla każdego pojemnika 120 l przy obrotach silnika dla standardowej pracy zabudowy z obciążeniem aparatu zasypowego min. 2x32kg | Punkt za najkrótszy czas 1 pkt. |  |
| 7 | Minimalny czas opróżniania pojemnika z pełnym cyklem opróżnienia wanny zasypowej dla pojemnika 1100 l przy obrotach silnika dla standardowej pracy zabudowy z obciążeniem aparatu zasypowego min. 300kg | Punkt za najkrótszy czas 1 pkt. |  |
| 8 | Grzebieniowa listwa do pojemników 2 i 4 kołowych | Wymagane |  |
| 9 | Ciężar podnoszonych pojemników 1100l, min. 500kg | Wymagane |  |
| 10 | Ramiona do pojemników 4 kołowych | Wymagane |  |
| VII ELEMENTY STERUJĄCE NA ZEWNĄTRZ POJAZDU |  |  |  |
| ELEMENTY STERUJĄCE URZADZENIEM ZASYPOWYM |  |  |  |
| 1 | Bliźniacze hermetyczne pulpity sterownicze (2 szt) w tylnej części urządzenia zasypowego po prawej i lewej stronie, umieszczone równolegle do osi wzdłużnej pojazdu. | Wymagane |  |
| 2 | Panele sterujące pracą zasypu umieszczone za wzmocnioną obudową wykonaną z metalu osłaniające pulpit przed uszkodzeniem mechanicznym panela sterowniczego | Wymagane |  |
| 3 | Nie dopuszcza się stosowania joysticków wielofunkcyjnych w panelach sterowniczych | Wymagane |  |
| 4 | Wybór rodzaju pojemnika (jeśli pojemnik nie jest rozpoznawany automatycznie) | Wymagane |  |
| 5 | Włącznik opuszczania urządzenia do podnoszenia klap pojemników 1100 l | Wymagane |  |
| 6 | Włącznik podnoszenia urządzenia do opróżniania pojemników | Wymagane |  |
| 7 | Wyłącznik awaryjny (po lewej i prawej stronie zabudowy) | Wymagane |  |
| 8 | Włącznik dzwonka ostrzegawczego (awaria/odjazd) dla kierowcy (po prawej stronie zabudowy) | Wymagane |  |
| 9 | Możliwość sterowania automatycznego oraz ręcznego wszystkimi cyklami pracy odwłoku na przynajmniej jednym pulpicie (prawym) | Wymagane |  |
| 10 | Funkcja wytrząsania pojemników | Wymagane |  |
| VIII STEROWANIE AWARYJNE W PRZYPADKU AWARII STEROWANIA STANDARDOWEGO (bezpośrednio przy pomocy układu hydraulicznego) |  |  |  |
| 1 | Sterowanie podniesieniem i opuszczeniem odwłoka | Wymagane |  |
| 2 | Sterowanie wsuwania i wysuwania płyty wypychowej | Wymagane |  |
| IX ELEMENT STERUJĄCY OPUSZCZANIEM ODWŁOKA |  |  |  |
| Opuszczanie odwłoka poprzez równoczesne wciśnięcie 2 przycisków angażujące obie dłonie po stronie lewej |  | Wymagane |  |
| X ELEMENTY STERUJĄCE KONTROLNE W KABINIE KIEROWCY |  |  |  |
| 1 | Włącznik pracy zabudowy | Wymagane |  |
| 2 | Wyłącznik awaryjny pracy zabudowy | Wymagane |  |
| 3 | Kontrolka obciążenia stopni ładowaczy | Wymagane |  |
| 4 | Włącznik świateł ostrzegawczych | Wymagane |  |
| 5 | Sygnał dźwiękowy informujący o odjeździe | Wymagane |  |
| 6 | Sygnał dźwiękowy informujący o awaryjnym zatrzymaniu uruchomionym z paneli sterujących odwłokiem | Wymagane |  |
| 7 | Włącznik ruchu płyty wypychowej do przodu/dopuszczalne przeniesienie funkcji na zewnątrz pojazdu | Wymagane |  |
| 8 | Włącznik ruchu płyty wypychowej do tyłu/dopuszczalne przeniesienie funkcji na zewnątrz pojazdu | Wymagane |  |
| 9 | Włącznik podnoszenia odwłoka/dopuszczalne przeniesienie funkcji na zewnątrz pojazdu | Wymagane |  |
| 10 | Włącznik oświetlenia zasypu (automatyczne włączanie oświetlenia po uruchomieniu biegu wstecznego) | Wymagane |  |
| XI POZOSTAŁE |  |  |  |
| 1 | Oświetlenie zasypu – 2 reflektory LED o mocy min. 4000 lumenów każdy, umieszczone po prawej i lewej stronie zasypu | Wymagane |  |
| 2 | Składane antypoślizgowe stopnie wyposażone w systemy zapewniające spełnianie aktualnych przepisów BHP dot. Pozostawania ładowaczy na stopniach w czasie jazdy | Wymagane |  |
| 3 | System kamer 360° z zapisem obrazu (przechowywanie nagrania 31 dni) | Wymagane |  |
| 4 | Zbiornik do mycia rąk z wodą i mydłem | Wymagane |  |
| 5 | Centralne smarowanie z automatyczną pompą smarującą, obsługujące wszystkie dostępne punkty smarne podwozia i zabudowy | Wymagane |  |
| 6 | Wszystkie czujniki indukcyjne wyposażone we wtyczkę oraz sygnalizację świetlną | Opcja 1 pkt. |  |
| 7 | Wszystkie czujniki ujęte w dokumentacji fotograficznej wskazujące miejsce montażu pełnioną funkcję z opisem parametrycznym czujnika | Wymagane |  |
| 8 | Dodatkowe dwie lampy w technologii led min. 3000 lumenów z prawej strony zabudowy oświetlająca przestrzeń z prawego boku pojazdu | Wymagane |  |
| 9 | Lampy podstawowe do ruchu drogowego tylne w technologii LED | Wymagane |  |
| 10 | Dodatkowe lampy podstawowe do ruchu drogowego tylne zdublowane na górnej części zabudowy | Wymagane |  |
| 11 | Miejsce, uchwyty na miotłę razem z miotłą | Wymagane |  |
| 12 | Miejsce , uchwyty na szuflę razem z szuflą | Wymagane |  |
| 13 | Zawór główny oleju hydraulicznego | Wymagane |  |
| 14 | Wskaźnik zapchania/zużycia filtra oleju hydraulicznego | Wymagane |  |
| 15 | Wskaźnik temperatury oleju hydraulicznego | Wymagane |  |
| 16 | Wbudowany na stałe wskaźnik ciśnienia oleju w układzie | Wymagane |  |
| 17 | Dodatkowe punkty pomiarowe ciśnienia oleju hydraulicznego w przypadku występowania obwodów o różnym ciśnieniu z oznaczeniem tekstowym o prawidłowym ciśnieniu w układzie | Wymagane |  |
| 18 | W przypadku występowania instalacji pneumatycznej sterującej inną funkcją w zabudowie niż otwieracz do klap w pojemnikach 1100l wyposażenie układu w osobny odwadniacz z automatycznym zrzutem kondensatu/osuszacz oraz dozownik płynu do układów instalacji pneumatycznych | Wymagane |  |
| 19 | Certyfikat na znak bezpieczeństwa | Wymagane |  |
| 20 | Gwarancja 24 miesięczna na kompletny pojazd | Wymagane |  |
| 21 | Instrukcja obsługi w języku polskim (podwozie, zabudowa) | Wymagane |  |
| 22 | Nieodpłatne przeglądy w okresie trwania gwarancji | Wymagane |  |
| 23 | Dostawa śmieciarki w terminie maks. do 84 dni od daty zawarcia umowy. Zamawiający przyzna 0,5 pkt. za każde 7 dni dostawy szybciej, ale nie więcej niż 2,5 pkt. | Opcja maks. 2,5 pkt |  |
| 24 | Książka serwisowa | Wymagane |  |
| 25 | Katalog części zabudowy | Wymagane |  |

………………………….					…………….………………………………….……….

(miejscowość, data)                                                       (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)